实验内容

实验内容分为基础类、组合逻辑电路设计、时序逻辑电路设计、有限状态机设计、FPGA综合应用设计五类。每一类包括了不同难度的实验项目，***~*****难度逐级递增，高难度的实验需在掌握低难度实验的基础上完成。实验项目的不同难度对应了不同的最高可得成绩:

| 难度 | 最高可得成绩(百分制) |
| --- | --- |
| *** | 60 |
| **** | 80 |
| ***** | 100 |

如:难度为***的实验项目,最高可得的成绩为60分,以此类推。每一类实验项目中任选一个作为考核项目，考核项目需提交实验报告并通过现场检查与答辩。

第一次实验完成基础类实验，建议实验一、实验二都做，最后尽量选做实验三作为考核项目，可以最高得100分。

- 基础类

- 基本门电路——Vivado开发环境及FPGA开发板的熟悉（***）

- 在Vivado 中创建简单的16位拨码开关的输入和16位 LED 灯的输出电路，将设计下载到Basys3开发板。

- 使用Verilog HDL语言的数据流描述方法设计一个（数据宽度可在1~32之间变化的）2输入与门andgate（或门、非门、与非门等基本门）；

- 利用仿真来验证所设计门电路的逻辑（学会看仿真波形图），填写门电路真值表，验证无误后将该与门（或门、非门、与非门等基本门）封装成可变数据宽度参数的IP核。

- 2选1多路选择器——IP核的封装与调用（****）

- 调用实验一封装的IP核，用Block Design设计一个一位的2选1多路选择器；

- 用verilog HDL语言编写一个一位的2选1多路选择器；

- 4选1多路选择器（*****）

- 分别使用Block Design设计方法和添加源代码的方法设计一个1位4选1多路选择器，并通过仿真、看RTL电路图、下载到开发板验证其正确性。比较使用不同方法实现相同电路的异同，包括逻辑资源、RTL电路图、仿真波形等方面。

- 使用Verilog HDL语言的行为描述方法设计一个3位数据的4选1多路选择器mux4x3，通过仿真、看RTL电路图、下载到开发板验证其正确性。