《数字逻辑》实验报告

| 姓名 |  | 汤英琦 |  | 年级 |  | 2024级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 |  | 20241280 |  | 专业、班级 |  | 计算机科学与技术卓越01 |
| 实验名称 | 存储器实验 |  |  |  |  |  |
| 实验时间 | 2025/10/29 |  | 实验地点 |  | DS1401 |  |
| 实验成绩 |  |  | 实验性质 |  | □验证性 □设计性 □综合性 |  |
| 教师评价： □算法/实验过程正确； □源程序/实验内容提交 □程序结构/实验步骤合理； □实验结果正确； □语法、语义正确； □报告规范； 评语： 评价教师签名（电子签名）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、实验目的 （1） 掌握随机存储器原理，学会 FPGA 内部存储器控制器的设计方法。 （2） 掌握单端口与双端口 RAM（随机存储器）设计与实现。 （3） 掌握 FIFO（先入先出存储队列）的设计与实现。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、实验项目内容 1） 利用开发板片内存储器单元实现单端口 RAM 设计（带异步读和同步 读两种模式）。 2） 实现双端口（同步与异步）RAM 设计。 3） 实现 FIFO 设计，FIFO 由存储单元队列或阵列构成，FIFO 没有地 址，第一个被写入队列的数据也是第一个从队列中读出的数据。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、实验设计 实验原理： RAM（random access memory）又称“随机存储器”，存储单元的内容按需要随意取出或者存入，速度很快，但断电时将丢失数据，所以一般被作为临时数据的存储媒介。Basys3 开发板上拥有 1,800 Kbits 快速 RAM 块，可以根据需求定制 ROM、RAM 或者 FIFO。 单端口 RAM 设计（带异步读和同步读两种模式），在时钟（clk）上升沿，采集地址（addr）、输入数据（data_in）、执行相关控制信息。当写使能（we）有效，则执行写操作，否则执行读取操作。同步与异步设计仅针对读操作：对于异步 RAM 而言，读操作为异步，即地址信号有效时，控制器直接读取 RAM 阵列；对于同步 RAM 而言，地址信号在时钟上升沿被采集，并保存在寄存器中，然后使用该地址信号读取 RAM 阵列。 双端口（同步与异步）RAM，相对于单端口 RAM 而言，双端口 RAM 存在两个存取端口，并且可独立进行读写操作，具有自己的地址（addr_a、addr_b）、数据输入（din_a、din_b）/输出端口（dout_a、dout_b）以及控制信号。双端口RAM 常用于视频/图像处理设计中 FIFO 是一个先入先出的存储队列，和 RAM 不同的是 FIFO 没有地址，第一个被写入队列的数据也是第一个从队列中读出的数据。FIFO 可以在输入输出速率不匹配时，作为临时存储单元；可用于不同时钟域中间的同步；输入数据路径和输出数据路径之间数据宽度不匹配时，可用于数据宽度调整电路。 原理图： |  |  |  |  |  |  |
| 四、实验过程或算法 实验步骤： 1） 在 Vivado 中新建项目，设计实现带异步读模式的单端口 RAM，在 时钟（clk）上升沿，采集地址（addr）、输入数据（data_in）、 执 行相关控制信息。当写使能（we）有效，则执行写操作，否则执行 读取操作。读操作为异步，即地址信号有效时，控制器直接读取 RAM 阵列。 2） 编写仿真文件，观察波形图，验证其正确性，并下载到开发板进行 验证。 3） 在 Vivado 中新建项目，设计实现带同步读模式的单端口 RAM，与 异步读模式不同的是，地址信号在时钟上升沿被采集，并保存在寄 存器中，然后使用该地址信号读取 RAM 阵列。 4） 编写仿真文件，观察波形图，验证其正确性，并下载到开发板进行 验证。 5） 在 Vivado 中新建项目，实现双端口（同步或异步）RAM 设计，相 对于单端口 RAM 而言，双端口 RAM 存在两个存取端口，并且可独 立进行读写操作，具有自己的地址（addr_a、addr_b）、数据输入 （din_a、din_b）/输出端口（dout_a、dout_b）。 6） 通过仿真、下板验证其正确性。 7） 在 Vivado 中新建项目，实现 FIFO 设计，FIFO 由存储单元队列或阵 列构成，和 RAM 不同的是 FIFO 没有地址，第一个被写入队列的数 据也是第一个从队列中读出的数据，FIFO 有表示“空”和“满”的 状态输出信号。 8） 通过仿真、下板验证其正确性。 核心代码： 单端口RAM： 双端口RAM： 带时钟片选信号的FIFO队列： |  |  |  |  |  |  |
| 五、实验过程中遇到的问题及解决情况 问题一：“满”（full）标志信号在 FIFO 还未完全满时就置位，或者 “空”（empty）标志信号判断不及时 解决情况：仔细检查指针的递增、比较和复位逻辑，特别是用于区分“满”和“空”的条件（通常需要额外的位来区分指针相等时的两种状态） 问题二：数据在输入输出速率不匹配时，FIFO 溢出或下溢 解决情况：外部控制逻辑必须在 full 信号有效时停止写入，并在 empty 信号有效时停止读取，以防止数据丢失或读取无效数据 问题三：读操作时，数据输出出现毛刺或不确定性 解决情况： 在 RAM 模块的顶层，对数据输出添加一个寄存器，使其在时钟上升沿被同步捕获，从而消除异步读取带来的不稳定因素。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、实验结果及分析和（或）源程序调试过程 在存储器实验的结果分析中，核心在于验证设计的逻辑功能和时序特性是否符合规范。对于 RAM 模块，成功实现了数据读写操作以及对地址的正确译码。对于异步读模式，数据输出是地址变化后立即响应的；而对于同步读模式，读取到的数据会滞后于地址信号一个时钟周期，这是由寄存器采集地址所导致的固有延迟。对于 FIFO（先入先出存储队列），数据的出队顺序是否严格遵循先进先出原则，这是与 RAM 最大的区别。此外， full 信号应在 FIFO 满时及时置位以阻止溢出，而 empty 信号则需在队列为空时有效，确保不会发生下溢读取到无效数据。最后，对于双端口 RAM，两个端口能独立地执行读写操作，实现数据的并发访问。 七、小组分工情况说明 组员汤英琦： 1. 仿真与验证（Testbench）： 所有模块的功能仿真 2. 硬件下载与报告撰写： 下载验证与文档整理 组员石航恺： 1. Verilog/VHDL 代码设计： 单端口 RAM 模块实现 2. Verilog/VHDL 代码设计： 双端口 RAM 与 FIFO 模块实现 |  |  |  |  |  |  |