- 时序逻辑电路设计

- 时钟分频设计（***）

实现一个分频器 clock_div，输入的是系统提供的时钟频率，输出的是1Hz频率，占空比为1:2。

- 寄存器实验 （****）

- 设计一个带有（同步或异步）复位的D触发器 ddf1。

- 给步骤1）中的D触发器dff1增加一个load信号就成为了一个以为寄存器reg_1。

- 把N个1位寄存器组合起来就构成了一个N位寄存器。

- 实现一个8位的通用移位寄存器，可以加载并行数据，通过两位控制信号ctrl可以选择控制将其内容向左移位、向右移位或保持原有状态。

- 利用步骤4）中的移位寄存器实现并转串（先加载并行输入，然后移位），和串转并（首先移位，然后进行并行输出）。

- 寄存器堆的设计(****)

- 设计实现一个具有8个8位寄存器的“两读一写”寄存器堆。

- 递增递减计数器（****）

设计一个计数器能实现每一秒在固定范围内进行递增或递减，up_down选择控制递增或递减，计数器当前值显示到数码管上。

- 流水线加法器（*****）

- 设计并实现一个32位2级流水线加法器。

- 从RTL电路分析、仿真波形、开发板资源使用情况等方面与系统自带“+”加法器进行比较。

- 存储器实验（*****）

- 利用开发板片内存储器单元实现单端口RAM设计（带异步读和同步读两种模式）。

- 实现双端口（同步与异步）RAM设计。

实现FIFO设计，FIFO由存储单元队列或阵列构成，FIFO没有地址，第一个被写入队列的数据也是第一个从队列中读出的数据。